1.	Situation dans le projet	2

1.1)	Synoptique de la réalisation	2

1.2)	Rappel des tâches de l’étudiant	3

1.3)	Contraintes de réalisation	4

1.4)	Problème matériel	4

2.	Conception et mise en œuvre	5

2.1)	Fonctionnement du solarimètre	5

2.2)	Fonctionnement de la boucle 4-20 mA.	5

2.3)	Réalisation du diagramme de classe	6

3.	Etude et configuration réseau	7

3.1)	Arduino à la Raspberry	7

3.2)	Applications à la base de données	8

4.	Récupération et envoie des données	8

4.1)	Choix du Shield Arduino pour la boucle de courant	8

4.2)	Mise en place de la boucle 4-20 mA	8

4.3)	Test du solarimètre	8

4.4)	Détection du problème	8

4.5)	Bibliothèque Arduino pour la boucle 4-20 mA	8

4.6)	Récupérer les données d’un capteur sur la boucle 4-20 mA	8

5.	Mise en place de l’application Web	9

5.1)	Conception de la charte graphique	9

5.2)	Architecture de l’application	9

5.3)	Connexion à la base de données	9

5.4)	Gestion de la période	9

5.5)	Affichage d’un graphique	9

4.5.1)	Requêtes pour récupérer les données des capteurs	9

4.5.2)	Script du graphique	9

6.	Tests unitaires	9

6.1)	Test unitaire de la méthode loop()	9

6.2)	Test unitaire de la gestion de la période	9

7.	Conclusion	9

8.	Annexes	9

# Situation dans le projet

## Synoptique de la réalisation

Au sein du projet, j’ai eu pour tâche de mettre en place le capteur de l’intensité lumineuse pour .. et la création de l’application Web, comprenant le design du site ainsi que la page pour visualiser l’évolution des mesures sur une période définie.

## Rappel des tâches de l’étudiant

Dans ce projet de supervision d’une serre, j’avais pour but de mettre en place un capteur pour l’intensité lumineuse, qui a pour but d’automatiser des stores intérieurs lors de la deuxième année. En effet, les stores assureront un ombrage adéquat pour éviter une forte oscillation des températures. Je devais aussi étudier et configurer le réseau des différents matériels pour pouvoir faire dialoguer tous les systèmes entre eux, pour ensuite me consacrer à l’application Web. Celle-ci permettra à l’utilisateur de voir dans une période initialement choisie les variations des différentes données réalisées par les capteurs.

Dans un premier temps, je me suis concentré sur le capteur, pour savoir comment il communiquait, comment le mettre en place, ainsi que sur la boucle de courant 4-20mA (boucle qui permet de transmettre un signal analogique sur une grande distance sans modifier ou perdre ce signal). Pour assurer cette boucle de courant, nous devions choisir avec l’étudiant

Je me suis ensuite intéressé à la connexion entre la carte Arduino, à laquelle nous avons ajouté un Shield pour qu’elle soit rattachée à la boucle de courant, et la Raspberry Pi 3, qui est la carte de gestion. J’ai donc utilisé la librairie fournie par le Shield pour pouvoir utiliser correctement la boucle de courant et pouvoir communiquer avec la carte de gestion.

Et ensuite, nous avons réalisé avec Samuel, l’étudiant 3 l’application Web. Nous avons choisi de partir sur un design proche du site qu’ils utilisent actuellement, pour faciliter la prise en main du superviseur.

Ainsi, la réalisation de ces tâches a été effectuée en trois grandes étapes (spécifications, analyse, conception) qui suivent le diagramme de Gantt présent en annexe 1.

## Contraintes de réalisation

Dans un premier temps, nous avions une contrainte financière. Nous avions donc un budget alloué de 100 euros permettant l’achat d’une carte adaptateur 4-20mA (Shield pour Arduino). Donc nous avons eu à choisir un shield permettant de lire plusieurs canaux, car nous avions initialement 3 capteurs à intégrer à la boucle de courant.

Ensuite, la contrainte de développement nous a fait réaliser l’application Web sous le patron Modèle-Vue-Contrôleur dans l’environnement de développement NetBeans sous Windows. Le framework Symfony aurait aussi pu être utilisé, cependant, nous avons choisi de ne pas l’utiliser car les requêtes que nous utilisons restent assez basique.

Et pour terminer, nous avons plusieurs contraintes de qualité. La première est une contrainte d’évolutivité forte, ainsi, lorsque l’utilisateur voudra ajouter un capteur, ou une mesure, le travail à réaliser de son côté doit-être minime, voir automatique.  Une documentation complète sur le système doit être fournie au client, pour qu’une fois le projet terminé, une autre équipe que l’équipe d’étudiant puisse donner suite à ce projet.

Ce projet va être réaliser sur deux années :

• La première année, où nous sommes, nous nous occupons de la supervision de la serre, qui comprend la récupération des données des capteurs, l’enregistrement des données dans une base de données, l’application Web ainsi que l’application Android.

• La deuxième année se penchera sur l’automatisation de la régulation des différentes données tels que la température, ou encore l’hydrométrie.

## Problème matériel

Lors d’une phase de test, je me suis aperçu que le solarimètre en notre possession ne fonctionnait plus, un solarimètre en notre possession n’étant plus en vente, et notre budget alloué pas assez élevé, je me suis occupé du capteur mesurant la température intérieure. Cependant, vu que mes recherches étaient portées sur le solarimètre, l’ensemble du dossier technique comportera mon analyse à son propos.

# Conception et mise en œuvre

## Fonctionnement du solarimètre

Le solarimètre est un capteur industriel, il doit donc être alimenté pour pouvoir fonctionné. Grâce à ses deux câbles, bleu et blanc, respectivement le plus et le moins. Les mesures du solarimètre vont de 0 à 1000 eeee.

Le fonctionnement du solarimètre assure plusieurs fonctions :

- Il dimensionne la grandeur à mesurer, car un capteur est avant tout un appareil de mesure.

- Il convertit la mesure en un signal analogique.

- Il émet un signal standard de la grandeur à mesurer.

Le principe du capteur peut ainsi être représenté par le schéma fonctionnel suivant :

## Fonctionnement de la boucle 4-20 mA.

Inventée vers 1930, par un ingénieur du groupe ESSO aux Etats-Unis, ce procédé est destiné à transmettre un signal analogique à quelques dizaines ou centaines de mètres. Il repose sur le constat que le long d'un câble, aussi long soit-il, le courant continu qui le traverse est constant.

L'idée est de réaliser un dispositif, capteur et circuit associé, dont la consommation en mA sera proportionnelle à la tension que l'on devrait mesurer aux bornes du capteur et de faire en sorte que celle-ci se situe dans la plage 4-20mA, ces limites correspondant alors aux limites d'utilisation du capteur, c’est-à-dire que si un capteur à pour plage de données 0 à 50°C, la valeur 0°C sera interprétée par un courant électrique de 4 mA.

On aurait pu choisir 0-20mA mais ceci peut être problématique en cas de dérive qui décale le courant vers les valeurs négatives, la plage 0-4mA constitue donc une marge de sécurité. De plus, le fait de retenir la plage 4-20mA permet de détecter un défaut dans la boucle si le courant devient nul.

Le principe de la boucle de courant peut être représenté par le schéma fonctionnel suivant :

Pour réaliser cette boucle de courant, il faut 4 éléments principaux minimum :

- Le capteur va mesurer des grandeurs physiques et délivrer une tension de faible amplitude.

- L’émetteur convertit la valeur mesurée par le capteur en un courant compris dans l’intervalle 4-20mA.

- L’alimentation de l’émetteur est une alimentation externe de 24V pour pouvoir

- Le récepteur sera ici une carte de gestion, qui enregistrera les données dans une base de données.

## Réalisation du diagramme de classe

# Etude et configuration réseau

## Arduino à la Raspberry

Afin de pouvoir dialoguer directement de la Arduino à la Raspberry, il a été nécessaire de réfléchir au moyen utiliser pour pouvoir utiliser la connexion entre les deux cartes. C’est alors que plusieurs choix étaient possibles.

Des connexions sans fils, et des connexions filaires.

Dans un premier temps, étudions les connexions sans fils qui n’ont pas été retenues. En effet, pour le Bluetooth le choix n’était pas possible, car il aura fallu rajouter un Shield à la Arduino, qui elle est possède déjà un. Ainsi, ce choix a été le premier à être rejeté.  Nous avions aussi le Wi-Fi qui aurait été une bonne alternative au Bluetooth, cependant, celui-ci n’a pas été choisi car ne sachant pas où allaient se trouver les capteurs par rapport à la carte de Gestion, il était impossible de savoir si la plage du Wi-Fi allait pouvoir recouvrir l’ensemble du système.

Ensuite, les connexions filaires, deux choix étaient possibles. Nous avions le choix entre le bus de série TX/RX et le port USB. Pour bien savoir comment s’est porté ma décision, il me fallait plus de connaissance sur le bus TX/RX. Le bus TX/RX est en réalité comme le port USB, cependant, il ne nécessite pas d’encapsulation, qui fera perdre du temps à un transfère de données. Or, pour notre projet, le temps d’envoie des données ne nécessite pas un transfert de données élevé, environ 2 données toutes les 30 minutes. C’est pourquoi j’ai choisi de faire communiquer la Arduino à la Raspberry en USB.

Liaison Arduino à Raspberry

## Applications à la base de données

Pour que les applications se connectent à la base de données, il a été décidé en groupe d’héberger la base de données sur un serveur distant, pour deux raisons :

- Nous voulions que l’application Androïd soit accessible de n’importe quel endroit. En effet, même lorsque le superviseur n’est pas sur son poste de travail, il pourra regarder de chez lui l’état, fonctionnels ou non, des capteurs.

- L’application Web qui fonctionne en local pourra être utiliser sur plusieurs PC, par exemple, si l’ordinateur de supervision ne fonctionne plus, il sera possible de le changer et de ne rien modifier à la structure de la base de données, ainsi qu’à l’application en elle-même.

# Récupération et envoie des données

## Choix du Shield Arduino pour la boucle de courant

Pour le choix du Shield Arduino, nous était imposé un budget de 100€ maximum, c’est ce qui a fait ressortir deux adaptateurs :

L’adaptateur numéro 1 possède 1 canal, donc il aura fallu en prendre 3, avec les frais de livraison, la contrainte budgétaire aurait été dépassée (113.40€). De plus, pour faire fonctionner cet adaptateur, il aurait fallu rajouter une carte d’interface 8/8/8 qui aurait rajouté au prix initial environ une centaine d’euros.

Notre choix s’est ainsi porté sur la carte numéro 2, dont le prix est moins élevé, de plus, elle possède 4 canaux. Ayant 3 capteurs sur la boucle de courant 4-20mA, ce choix était le mieux adapté.

## Mise en place de la boucle 4-20 mA

Une fois l’adaptateur reçu, nous l’avons placé sur la carte Arduino Mega 2560 comme précisé sur la documentation où l’adaptateur a été acheté. Nous avons reproduit la boucle de courant en suivant le schéma fonctionnel de celle-ci.

Alimentation 24V

Capteur

Adaptateur + Arduino

Schéma du montage

## Test du solarimètre

## Détection du problème

## Bibliothèque Arduino pour la boucle 4-20 mA

## Récupérer les données d’un capteur sur la boucle 4-20 mA

# Mise en place de l’application Web

## Conception de la charte graphique

## Architecture de l’application

## Connexion à la base de données

## Gestion de la période

## Affichage d’un graphique

### 4.5.1)	Requêtes pour récupérer les données des capteurs

### 4.5.2)	Script du graphique

# Tests unitaires

## Test unitaire de la méthode loop()

## Test unitaire de la gestion de la période

# Conclusion

# Annexes